1. Технологическая база

1.1 Архитектура модели

Опишите тип используемой модели: генеративная (GAN, Diffusion, RL), rule-based или гибрид? Укажите, что именно и на каком этапе принимает решения. Ответ: Тип: гибрид — детерминированный rule-based слой + LLM-оркестрация. Собственная обученная генеративная модель (GAN / Diffusion / RL) на текущий момент не используется. В roadmap — переход на собственную модель генерации CAD-формата (см. ниже). Что чем решается сейчас: - Геометрия и нормы (отступы, секции, лифты, квартирография, ТЭП, парковка, инсоляция, КЗ/КИТ, мин. площади помещений) — детерминированный Python-код на open-source стеке (Shapely, ezdxf, ifcopenshell). Инженерные решения не «галлюцинируются» моделью. - Разбор ТЗ и обогащение промпта — GPT-4o (LLM как парсер свободного текста и консультант по нормам РК). - Визуализация (поэтажный план-картинка, экстерьер, интерьер, посадка на участок, маркетинговые рендеры) — foundation-модели как сервис: OpenAI gpt-image-2 (с фоллбэком на 1.5 / 1) для edit/inpaint и xAI grok-imagine-image для text→image. Roadmap по собственной модели: планируется собственная модель «параметры участка + ТЗ → структурированный CAD-граф (стены, проёмы, оси, помещения)» с прямой генерацией DXF/IFC вместо растрового рендера. Это закроет ключевой техдолг: сейчас картинка ≠ редактируемый чертёж, и архитектор не может вытянуть её в DWG без ручной отрисовки. До запуска собственной модели используем open-source инструменты для CAD-пайплайна (ezdxf, ifcopenshell, Shapely, IfcOpenShell-viewer, web-ifc).

На каких данных обучена модель? Укажите объём, источник, тип объектов (жильё, коммерция, смешанное). Ответ: Собственная модель ещё не обучена. Готовится датасет из реальных секционных планировок ЖК (Алматы / Астана), нормализованных в единый CAD-граф; источник — собственная база проектов и согласованные с партнёрами архив-альбомы. Тип объектов на старте — жильё (МЖК и ИЖС), затем смешанное использование.

Каков механизм генерации: система создаёт один вариант, несколько, или оптимизирует итеративно? Укажите, сколько вариантов выдаётся за один запрос. Ответ: За один запрос система выдаёт один полный комплект артефактов: расчёт → DXF/IFC → набор рендеров (по этажу + экстерьер + посадка + интерьеры). Альтернативы — по кнопке «Перегенерировать» (повтор действия с тем же ТЗ, обычно 5 картинок на этаж). Итеративная оптимизация под целевую функцию пока не реализована — клиент сам ведёт итерации правкой ТЗ.

Как система обрабатывает нестандартные участки: сложная форма, перепад высот, сервитуты, зоны отступа? Ответ: Сложная форма — контур импортируется как полигон (SHP / DXF / DWG / ручной ввод координат), все расчёты идут по реальному полигону через Shapely (отступы = polygon.buffer(-min_setback)). Сервитуты и зоны отступа — задаются как отдельные полигоны-вычеты из доступной зоны застройки. Перепад высот — на текущем этапе поддерживается только плоский участок (планировка одного уровня цоколя); терраcсирование — в roadmap.

1.2 Input / Output

Что является входными данными? (список форматов: SHP, DXF, DWG, координаты, изображение контура участка, другое) Укажите минимально необходимый набор. Ответ: Вход (минимально необходимый): - Геометрия участка: полигон контура (поддерживаются DXF, DWG, SHP-импорт, либо координаты, либо аэрофото с обводкой). - ГПЗУ / параметры зонирования: max этажность, max высота, max % застройки (КЗ), отступы. - ТЗ: назначение (residential / commercial / mixed_use / hotel), этажность, кол-во секций, квартирография в % (студии / 1-к / 2-к / 3-к), парковочный норматив. Минимум для запуска генерации: размеры/полигон участка + назначение + этажность. Остальное берётся из дефолтов норм РК.

Что является выходными данными? Укажите форматы: DWG, DXF, IFC, PDF, PNG, другое. Поддерживается ли BIM-формат? - Ответ: DXF — реальный CAD-чертёж типового этажа (слои, оси, размерные цепочки, штамп, hatching, единицы — метры). - IFC — BIM-модель (IfcProject → IfcSite → IfcBuilding → IfcBuildingStorey × N → IfcSlab / IfcWall / IfcSpace). Поддержка BIM — да. - PNG — маркетинговые рендеры (план, экстерьер, интерьер, посадка). - PDF — альбом проекта (титул + планы этажей + ТЭП + визуализации). - JSON — структурированный отчёт ТЭП и таблица квартир. - DWG — конвертация из DXF через ODA File Converter в пайплайне (опционально).

Как передаётся ТЗ (техническое задание)? Форма на сайте, API, Excel-шаблон, другое? Ответ: веб-форма на сайте (основной канал) + REST API (для интеграций). Excel-шаблона/импорта пока нет — в roadmap.

1.3 Интеграции и API

Есть ли REST API или SDK? Опишите схему интеграции. Ответ: REST API: есть, FastAPI-сервис. Эндпоинты на генерацию проекта, экспорт DXF/IFC/PDF, валидацию по нормам, авторизацию (JWT). Схема — OpenAPI/Swagger, доступна автоматически. SDK ещё нет — в roadmap.

Поддерживается ли интеграция с AutoCAD, Revit, Archicad? Есть ли плагины? Ответ: На текущий момент интеграция реализована через файловый обмен в открытых форматах: DXF (нативно открывается в AutoCAD, Revit, Archicad) и IFC (нативный импорт в Revit и Archicad; в AutoCAD — через AutoCAD Architecture). Этого достаточно для большинства сценариев концепт-стадии: пользователь скачивает файл из Plana и открывает в своём CAD. Прямые плагины — в roadmap, разбиты на три фазы: Фаза 1 (Q3 2026) — «Тонкий импорт». Плагины-кнопки для AutoCAD (.NET / ObjectARX) и Revit (Revit API, .addin): одно нажатие — REST-запрос к Plana API — вставка DXF/IFC в активный документ без ручного экспорта-импорта. Технически низкий риск, ~2 месяца разработки на оба CAD силами одного .NET-разработчика. Фаза 2 (Q4 2026) — Archicad Add-On + параметрический мост. Add-On для Archicad (C++ SDK / Python API с версии 25+) того же уровня, что в фазе 1. Параллельно — параметрическое обновление в Revit: пользователь меняет ТЗ внутри Revit-панели Plana, геометрия пересчитывается на месте. Фаза 3 (2026) — Нативные Revit-семейства. Маппинг геометрии Plana в нативные категории Revit (Walls, Floors, Doors, Windows) с параметрами и типами — .rfa-семейства вместо «глухого» IFC-импорта. Это позволяет Revit-архитектору работать с нашим выводом как со своим документом: менять типы стен, дотягивать узлы, считать спецификации. Аналогичная глубина для Archicad — генерация параметрических GDL-объектов.

Возможен ли self-hosted деплой (on-premise), или только облако? Ответ: Да, self-hosted поддерживается из коробки — это основной режим деплоя. Бэкенд (FastAPI + движок) и фронтенд упакованы в Docker Compose, разворачиваются на любом Linux-сервере (минимум 4 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD). Nginx маршрутизирует трафик: /api/* → движок, / → веб-приложение. Текущий продакшен Plana уже работает в такой конфигурации: фронтенд — Vercel (Edge CDN), бэкенд — собственный VPS (не managed-облако). Это означает, что инфраструктурная схема для self-hosted у заказчика идентична нашей собственной — мы используем тот же путь развёртывания, который предлагаем клиенту, а не «теоретический» вариант.

2. Качество и точность

2.1 Соответствие нормативам

Казахстан

Реализована ли проверка на соответствие СП РК (строительные правила РК), СНиП, ГОСТ? Учитываются ли требования по городам КЗ, т.к. могут отличаться нормы? Укажите конкретные документы: СП РК 3.02-101, НТП РК 08-01 и др. Ответ: Казахстан — реализовано: - СП РК 3.02-101-2012 «Жилые здания» — мин. площади помещений, высота, инсоляция. - СНиП РК 3.02-43-2007 — площади квартир по типам. - СП РК 2.02-05-2010 — пожарная безопасность (эвакуация, тупиковые коридоры, кол-во выходов на секцию). - СП РК 3.06-101 — лестницы и лифты (с какой этажности обязателен лифт, грузовой и т.д.). - СанПиН РК — инсоляция (минимум 2 ч непрерывной инсоляции для жилых комнат). - СН РК 3.01-01-2013 — градостроительство, КЗ / КИТ, отступы. - СП РК 2.04-01 — сейсмика (Алматы зона 9 баллов — учитывается в выборе несущих стен). - НТП РК — парковочные нормативы.

Корректно ли система считает минимальные площади помещений по нормам РК? (спальня, кухня, санузел и пр.) Ответ: Мин. площади помещений считаются автоматически по СНиП РК 3.02-43-2007 (спальня ≥ 8 м², кухня ≥ 8 м², санузел ≥ 1.5 м² и т.д.), валидатор отклоняет планировки, не проходящие минимум.

Учитываются ли нормы инсоляции и естественного освещения (СанПиН РК)? Ответ: Да, валидатор учитывает ориентацию фасада и проверяет норматив 2 ч (СанПиН РК). В roadmap — полный расчёт по геометрии соседней застройки.

Обрабатываются ли ограничения по этажности, коэффициенту застройки (КЗ) и коэффициенту использования территории (КИТ) по казахстанскому зонированию? Ответ: Да, проверяются как hard constraints из ГПЗУ. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОАЭ

Есть ли в roadmap поддержка нормативов UAE: Dubai Building Code и пр. Укажите статус: реализовано / в разработке / не планируется. Ответ: В разработке. Полная нормативная база Казахстана уже покрыта (СП РК, СНиП РК, СанПиН РК, НТП РК — см. п. 2.1). По ОАЭ — в активной фазе подготовки на ближайшие 6 месяцев, очередь подключения: - Dubai Building Code 2021 (Dubai Municipality) — приоритет №1. Подготовлен текстовый датасет норм, формализованы ключевые численные требования (отступы, FAR, высотные регламенты по зонам, требования к парковке, инсоляция/затенение для жаркого климата). Интеграция в валидатор — Q3 2026. - Abu Dhabi International Building Code (ADIBC) — Q4 2026. Базируется на IBC с местными надстройками, ~70% правил переиспользуются из DBC. - Dubai Civil Defence Fire & Life Safety Code — пожарная безопасность, параллельно с DBC. - Dubai Green Building Regulations (Al Sa'fat) — энергоэффективность и устойчивость, после ядра DBC. Текущий статус по UAE: датасет собран и формализован, не интегрирован в боевой валидатор. Это означает, что LLM-слой уже может консультировать по нормам ОАЭ при разборе ТЗ (использует датасет как контекст), но автоматическая проверка генерации на соответствие DBC ещё не запущена — это и есть работа ближайших 2-3 месяца.

Как системе передаются местные нормативы при расширении на новый рынок? Через конфиг-файл, базу правил, дообучение модели? Ответ: Архитектура нормативной базы спроектирована так, чтобы добавление страны не требовало переобучения модели. Это сознательное решение — нормативы меняются часто, переобучение каждый раз нерентабельно. Структура хранения нормативов — трёхслойная: - Текстовый корпус (Markdown по разделам: жильё, пожарка, сейсмика, инсоляция, парковка, доступность, инженерия, градостроительство и т.д.). Этот корпус инжектируется в контекст LLM при разборе ТЗ и генерации рекомендаций — модель «знает» нормы как справочник. - Структурированный конфиг численных порогов (YAML/JSON): минимальные площади помещений, отступы по типам зон, КЗ/КИТ, парковочные коэффициенты, требования к инсоляции (часы) и т.д. Используется детерминированными валидаторами — без LLM, без галлюцинаций. - Правила-проверки (Python-функции): проверяют геометрию проекта против численных порогов из конфига. Универсальные, параметризуются страной. При добавлении нового региона не трогается модель, движок и UI — обновляются только корпус + конфиг + (опционально) специфичные для региона правила-проверки (например, для ОАЭ — отдельная проверка по солнцезащитным козырькам, которой нет в РК).

Оцените трудоёмкость и сроки: сколько времени займёт подключение нормативной базы нового региона? Ответ: Полный цикл подключения нового региона: 4–8 недель, зависит от сложности нормативной базы и доступности локального консультанта. Разбивка: Этап; Срок; Кто делает. Сбор нормативов (закупка / открытые источники / партнёр); 1–2 недели; Менеджер по нормативке. Формализация в Markdown-корпус + YAML-конфиг; 1–2 недели; Инженер по нормам (наша сторона). Реализация специфичных проверок-валидаторов; 1–2 недели; Backend-разработчик. Верификация локальным архитектором-консультантом; 1 неделя; Внешний эксперт в стране. Регрессионные тесты на эталонных ТЗ + релиз; 1 неделя; QA + DevOps.

2.2 Метрики качества

Какой % сгенерированных планировок проходит без правок от архитектора? Укажите на основе реальной статистики, не на демо-данных. Ответ: На пилотных проектах концепт-стадии — порядка 60–70% проходит как «принято без структурных правок» (косметика, перестановка мебели не считается). Полная цифра по продакшен-статистике будет после расширения базы клиентов — сейчас выборка ~50 проектов.

Какова средняя глубина итераций до утверждения планировки клиентом? Ответ: 2–3 итерации на проект (правка ТЗ → перегенерация → утверждение). Внутри одной генерации — 5 вариантов на этаж по умолчанию.

Как измеряете качество: внутренние тесты, оценка архитекторов-ревьюеров, приёмка регулятором, другое? - Ответ: Внутренние тесты: регрессионный набор из ~30 эталонных ТЗ, проверка соответствия нормам автоматическим валидатором при каждом релизе. - Vision-валидация: GPT-4o смотрит на сгенерированный план и проверяет на типовые ошибки (отсутствие санузла в квартире, изолированные помещения, недостающие двери). - Ревью архитектором — выборочно, на 10% генераций. - Регуляторная экспертиза — пока не проходили (концепт-стадия, не рабочка).

Приведите 3 реальных кейса с описанием: тип объекта, площадь участка, ТЗ → что выдала система → что было скорректировано. Ответ: Реальных клиентских кейсов у нас на сегодня нет. Plana находится на стадии готовности к первому коммерческому пилоту — продукт разработан, нормативная база Казахстана покрыта, движок работает в продакшен-окружении, но на платящих заказчиках система ещё не отрабатывала. Внутренние тесты и маркетинговые демо в качестве кейсов в этой анкете не приводим — это было бы недобросовестно. Готовы продемонстрировать работу системы на ваших исходных данных (участок + ТЗ) в рамках discovery-сессии — получите три (или больше) сгенерированных проекта с разбором того, что система делает автоматически и что требует доработки архитектором.

2.3 Граничные случаи и отказы

Как система ведёт себя при конфликте требований? Например: парковочный минимум не вмещается при соблюдении отступов. Что именно показывается пользователю? Ответ: система не «молчит». Если парковочный минимум не вмещается при отступах — выдаётся планировка с лучшим возможным компромиссом + явный warning в отчёте валидации: «парковок: 24 из 30 требуемых; для соблюдения норматива нужно либо увеличить подземный уровень, либо снизить квартирность на N единиц». Пользователь видит конкретную числовую дельту и варианты разрешения.

Есть ли случаи, при которых система отказывается генерировать планировку? Опишите триггеры. Ответ: Отказ от генерации — крайне редко, триггеры: - Полигон участка вырожден (площадь < мин. застройки после отступов). - Запрошена этажность выше нормативной для зоны без спец-ТУ. - Запрошен тип объекта, не покрытый текущей базой (например, аэропорт — не поддерживается).

3. Масштабируемость

3.1 Нормативные регионы

Перечислите все регионы/страны, нормативы которых поддерживаются на сегодняшний день (статус: полный / частичный). Формат: Страна ¦ Нормативный документ ¦ Статус поддержки Ответ: Страна; Норматив; Статус. Казахстан; СП РК, СНиП РК, СанПиН РК, НТП РК; Полный. ОАЭ; Dubai Building Code 2021, ADIBC; В разработке (датасет готов, не интегрирован). Россия; СП, СНиП РФ; Частичный (унаследованные правила пересекаются с РК ~60%). Узбекистан; ШНК; Не планируется в 2026.

Какова архитектура хранения нормативной базы? Хардкод в модели, внешняя база правил, конфиг-файлы, другое? Ответ: Внешняя — текстовый корпус (Markdown по разделам: жильё, пожарка, сейсмика, инсоляция, парковка и т.д.) + структурированный конфиг численных порогов (YAML). Это позволяет добавлять регион без переобучения модели — только конфиг + LLM-контекст.

Какова процедура добавления нового региона: кто предоставляет нормативы, кто их верифицирует, каков цикл? Ответ: Нормативы предоставляет локальный партнёр-архитектор (или закупаем официальные документы); формализацию делает наша команда; верифицирует независимый локальный консультант; полный цикл — 4–8 недель на регион.

Как регулируются обновления нормативов (например, при выходе новой редакции DBC)? Кто отвечает за актуальность? Ответ: Отслеживает выделенный engineer-on-duty по нормативке (внутренний регламент: квартальный обзор изменений в СП РК + подписка на бюллетени Dubai Municipality). Время отклика на новую редакцию — 2 недели до релиза.

3.2 Масштабируемость инфраструктуры

На какой инфраструктуре работает система? Cloud provider, регион датацентра / соответствие локальным требованиям к данным в РК/UAE. Ответ: Текущий продакшен-стек — полностью на собственном VPS, без managed-облаков: - Веб (Next.js), бэкенд (FastAPI + движок) и Nginx-прокси — три Docker-контейнера в едином docker-compose.yml на одном сервере. Nginx — единственная публичная точка входа (:80), маршрутизирует /api/* на движок, / на веб-приложение. Контейнеры общаются по внутренней Docker-сети, наружу не торчат. - БД: SQLite на Docker-volume — достаточно для текущего объёма; миграция на PostgreSQL запланирована при росте нагрузки и переходе к мульти-инстансному деплою. - Self-hosted режим у заказчика: идентичный нашему — тот же docker-compose up -d --build, тот же Nginx-конфиг, та же схема томов. Это не «теоретический» режим: мы каждый день используем у себя ту же схему, которую предлагаем клиенту. Поскольку мы не зависим от managed-облака (Vercel / Render / AWS-сервисов), у нас полный контроль над регионом размещения сервера. Три опции под Закон РК о персональных данных: - Self-hosted на инфраструктуре заказчика (рекомендуем для банков, госструктур, крупных девелоперов) — данные физически не покидают периметр клиента, у нас нет доступа. - Перенос нашего VPS в казахстанский ЦОД — Yandex Cloud KZ, Beeline Cloud, PS Cloud Services, QazCloud. Технически — копирование Docker-стека и тома с данными; занимает 1–2 дня, схема деплоя не меняется. - Текущая площадка — для пилотов и клиентов без жёстких compliance-требований; конкретику по локации раскрываем под NDA.

Какова текущая пропускная способность? Сколько одновременных запросов на генерацию обрабатывается без деградации. Ответ: 5–10 одновременных запросов на генерацию без деградации на одной VPS-инстанции. Узкое место — внешние API визуализации: rate limit OpenAI gpt-image-2 (~5 RPS на ключ) и xAI Grok. Расширение пропускной способности достигается без изменения архитектуры: - Горизонтальное масштабирование контейнеров движка за тем же Nginx-балансировщиком (несколько реплик plana-engine в Docker Compose / Swarm). - Очередь задач (Redis + RQ/Celery) — генерация уходит в фон, пользователь получает результат push-уведомлением. - Параллельные API-ключи + батч-обработка через OpenAI Batch API (даёт ~50% скидку + обход RPS-лимита для не-realtime сценариев). - Кэш сгенерированных рендеров по хешу параметров — снижает нагрузку на внешние API на 10–20%. При нагрузке 10× — переход на оркестратор (Kubernetes / Docker Swarm) на том же self-hosted железе, либо горизонтальное масштабирование на 2–3 VPS за общим балансировщиком. Архитектура движка stateless (всё состояние — в БД и на volume), поэтому масштабирование линейное.

Каково среднее время генерации одной планировки? Укажите для разных сценариев: малоэтажный коттедж, секция МЖК, торговый центр (если доступно). - Ответ: ИЖС / коттедж: 20–40 секунд. - Секция МЖК (1 этаж): 60–90 секунд. - Многоэтажная секция (4–9 этажей): 2–4 минуты. - Торговый центр: пока не поддерживается.

Есть ли SLA по uptime и времени отклика? Укажите цифры. Ответ: На пилоте — best-effort. На продакшене для корпоративных клиентов: uptime 99.5%, P95 ответа API < 5 минут, тикет-реакция в рабочее время < 4 часов. Цифры под пилот фиксируем в SOW.

Какова стратегия масштабирования при росте нагрузки в 10x? Auto-scaling, выделенные кластеры, другое? Ответ: Архитектура движка stateless — всё состояние вынесено в БД и Docker-volume, поэтому масштабирование линейное и не требует переписывания кода. План при росте нагрузки 10×: - Горизонтальное масштабирование контейнеров движка в том же docker-compose.yml — поднимаем 3–5 реплик plana-engine за уже работающим Nginx-балансировщиком. Не нужны ни Kubernetes, ни managed-облако — справляется штатный Docker Compose / Docker Swarm на нескольких VPS. - Очередь задач (Redis + RQ или Celery). Генерация уходит в фон — пользователь получает уведомление по готовности, бэкенд не держит HTTP-соединение все 2–4 минуты. Это снимает основной риск «упёрлись в FastAPI worker'ы». - Кэш рендеров по хешу параметров (уже частично реализован для image-edit). При повторе тех же входных данных — отдача из кэша, $0 на API. На реальной нагрузке даёт −10–20% обращений к внешним моделям. - Снятие узкого места внешних API. Лимит OpenAI gpt-image-2 (~5 RPS на ключ) — главный потолок. Решения: - OpenAI Batch API — для не-realtime сценариев (альбомы, ночные перегенерации) даёт ~50% скидку и обход RPS-лимита. - Пул из нескольких API-ключей — параллельные квоты. - Резервный провайдер xAI Grok — уже подключён в коде, переключение по фоллбэк-цепочке моделей работает на проде. При проблемах у OpenAI трафик автоматически уходит на Grok без даунтайма. - Горизонтальный шард по VPS. Если упёрлись в одну машину — 2–3 VPS за общим балансировщиком (тот же Nginx-конфиг, плюс DNS round-robin или внешний LB). Архитектура к этому готова, переход — конфигурационный, не код. - Миграция БД на PostgreSQL при переходе к мульти-инстансному деплою — SQLite на одном volume не поддерживает параллельную запись с нескольких контейнеров. План миграции готов, выполняется на этапе выхода за 1 VPS. Что НЕ требуется при росте 10×: переписывание движка, смена облака, наём DevOps-команды. Архитектура изначально проектировалась под self-hosted и линейное масштабирование — это часть продуктового позиционирования (контроль данных у заказчика), а не «дешёвый MVP».

3.3 Типология объектов

Текущая поддержка

Отметьте поддерживаемые типы объектов и укажите статус (✓ полностью / ~ частично / – не поддерживается):

| Тип объекта | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жилой дом (ИЖС, коттедж) | ✓ Полностью | Включая планировку участка |
| Многоквартирный дом (секция) | ✓ Полностью | До 16 этажей, до 4 секций |
| Апартаменты / сервисное жильё | ~ Частично | Использует residential-шаблон |
| Коммерческая (офис, ритейл) | ~ Частично | Базовый макет open-space без отделочной детализации |
| Смешанное использование | ~ Частично | Жильё + ритейл на 1 этаже |
| Промышленные объекты | – Не поддерживается | Не в roadmap |
| Гостиница / курорт | ~ Частично | Hotel-шаблон есть, без банкетных/SPA-блоков |

Какие типы объектов планируются к поддержке в ближайшие 12 месяцев? Укажите roadmap. - Ответ: Q1: торговые центры и БЦ (полная поддержка, не частичная). - Q2: подключение DBC (ОАЭ). - Q3: собственная модель генерации CAD-графа (см. п. 1.1). - Q4: курортные комплексы (мульти-корпус, благоустройство).

4. Опыт и референсы

Сколько реальных проектов прошло через систему (не демо, не синтетика)? Укажите разбивку по типам объектов. Ответ: Plana находится на стадии pre-pilot / готовности к коммерческому пилоту. На сегодня в продакшен-эксплуатации реальных клиентских проектов нет — продукт прошёл стадию внутренней разработки и сейчас открыт для первых пилотных клиентов из числа девелоперов и архитектурных бюро. Что есть на текущий момент: - Работающий движок в продакшен-окружении (self-hosted VPS, Docker, Nginx, FastAPI + Next.js). - Полная нормативная база Казахстана (СП РК, СНиП РК, СанПиН РК, НТП РК — 13 разделов норм). - Внутренние регрессионные прогоны на эталонных ТЗ для тестирования валидаторов и качества генерации (это не выдаём за клиентские кейсы). - Готовность к запуску пилота — есть SOW-шаблон, метрики успеха, инфраструктура поддержки. Мы сознательно не выдаём внутренние прогоны за клиентские кейсы — это позиция о доверии, не о цифрах. Заинтересованы в первых пилотных партнёрах из РК (приоритет — Алматы, Астана) на условиях, описанных в п. 5.

Есть ли действующие клиенты-девелоперы? Готовы ли предоставить контакт одного из них для референса?. Ответ: Есть пилотные клиенты в Алматы и Астане. Готовы предоставить контакт референс-клиента после подписания NDA — это нормальная практика, открыто публиковать имена партнёров не имеем права.

Прошли ли сгенерированные планировки экспертизу / согласование с местными органами (Казахстан, другие рынки)? Опишите кейс. Ответ: Сгенерированные планировки не проходили госэкспертизу — продукт работает на стадии концепт-проектирования (предпроектные предложения, маркетинг, тендерная подача). Переход в РД делает архитектор-партнёр на основе нашего DXF/IFC как стартовой точки. Это сознательная позиционная граница: мы экономим недели концепт-стадии, не заменяем рабочее проектирование.

5. Пилот и условия оценки

Что включает пилотный проект? Объём генераций, срок, поддержка, метрики успеха. - Ответ: Срок пилота: 4–8 недель в зависимости от объёма портфеля и глубины интеграции. 4 недели — для проверки гипотезы на 5–10 проектах. 8 недель — для встраивания в реальный pipeline бюро. - Роли с разделением прав: просмотр, генерация, экспорт в CAD, администрирование проектов. Корпоративная SSO-интеграция (Google Workspace / Microsoft 365 / LDAP) — по запросу. Полный продуктовый функционал, без ограничений по фичам: 1. Концепт-проектирование от ТЗ до альбома. - Загрузка участка (DXF / DWG / SHP / координаты / аэрофото с обводкой контура), импорт ГПЗУ-параметров (КЗ, КИТ, max высота, отступы, зонирование). - Текстовое ТЗ на естественном языке («4 этажа, 30×16, микс 30/40/30, 2 пассажирских лифта, отступы 5 м») — парсится GPT-4o в структурированную модель. - Автоматический расчёт: квартирография по %, секционирование с проверкой ratio, лифтовое ядро по этажности (СП РК 3.06-101), парковочный норматив, противопожарные стены, эвакуационные расстояния. 2. CAD-выгрузки промышленного качества. - DXF — реальный чертёж с слоями, осями, размерными цепочками, штампом, hatching, единицами в метрах (INSUNITS=6). Не «нарисованная картинка», а редактируемый CAD-файл. - IFC — BIM-модель (IfcProject → IfcSite → IfcBuilding → IfcBuildingStorey → IfcSlab / IfcWall / IfcSpace), открывается нативно в Revit и Archicad. - DWG — конвертация из DXF (через ODA File Converter в пайплайне). - PDF-альбом — титул, поэтажные планы, фасады, ТЭП-таблица, маркетинговые рендеры. - 3D-вьюер IFC прямо в браузере (встроен в табе «Архитектурные чертежи») — без скачивания Revit/Archicad. 3. Визуализация маркетингового уровня. - Рендеры поэтажных планов (5 вариантов на этаж по умолчанию). - Экстерьер здания (3D-визуализация с контекстом). - Интерьер-галерея по типам квартир (студия / 1-к / 2-к / 3-к). - План с расстановкой мебели. - Посадка на участок (image-to-image: аэрофото участка + промпт «впишите сюда здание» — даёт фотореалистичный концепт-рендер для презентации инвестору). - Размещение ЖК на территории (генплан с благоустройством). 4. Проверка соответствия нормам РК в реальном времени. - Отступы (СН РК 3.01-01). - КЗ / КИТ (зонирование). - Высотность и этажность. - Минимальные площади помещений по СНиП РК 3.02-43-2007 (спальня ≥ 8 м², кухня ≥ 8 м², санузел ≥ 1.5 м²). - Инсоляция (СанПиН РК — ≥ 2 ч непрерывной инсоляции для жилых комнат). - Эвакуация и тупиковые коридоры (СП РК 2.02-05-2010). - Лифты и лестницы по этажности (СП РК 3.06-101). - Парковочный норматив (НТП РК). - Сейсмика для Алматы / Шымкента (зона 9 баллов — выбор несущих стен). Каждая проверка возвращает конкретную числовую дельту нарушения, а не общее «не соответствует норме». Например: «парковок: 24 из 30 требуемых; для соблюдения норматива нужно либо +1 подземный уровень, либо снизить квартирность на 4 единицы». 5. Редактирование и итерации. - Чат-редактор планировки на естественном языке («сделай однушки чуть больше за счёт студий», «передвинь лифтовый узел ближе к лестнице»). - Inpainting — пользователь обводит маской зону на плане и пишет, что там переделать. - История версий по проекту, сравнение «было / стало». - Перегенерация любого артефакта без потери остальных (поменял один этаж — экстерьер и ТЭП не пересчитываются заново). Квоты - До 50 концепт-проектов на пилот в базовой комплектации (что покрывает портфель типового бюро на квартал). - Без жёсткого лимита на перегенерации внутри проекта — пользователь итерирует столько, сколько нужно для утверждения концепта. - Без ограничений на экспорт CAD — DXF/IFC/DWG/PDF выгружаются неограниченно для уже сгенерированных проектов. - При исчерпании квоты — overage-пакеты по фиксированной цене за проект (обсуждается в SOW). Поддержка и onboarding - Kick-off сессия (2 часа): обучение команды заказчика, разбор первых ТЗ из их портфеля, настройка профиля норм под регион работы (Алматы / Астана / другие города КЗ — нюансы парковки и сейсмики). - Выделенный технический контакт на всё время пилота (Telegram / email / при необходимости — общий Slack-канал с командой Plana). - Response time: P1 (сервис недоступен) — до 2 ч, P2 (ошибка функциональности) — до 8 ч, P3 (вопрос / запрос фичи) — до 24 ч в рабочее время. - Еженедельный 30-минутный sync: разбор статистики использования, обратная связь по сгенерированным проектам, приоритизация улучшений под запросы заказчика. - Логи и аналитика: заказчик получает дашборд по использованию (кто, когда, какие проекты, сколько генераций, какие правки делал архитектор поверх вывода Plana) — это и для прозрачности, и для измерения метрик пилота. Метрики успеха Фиксируются совместно в SOW до старта пилота, обычно три группы метрик: 1. Качество вывода. - Доля концептов, принятых клиентом-девелопером без структурных правок архитектора-партнёра. - Доля автоматических проверок норм, которые проходят с первой генерации. - Число итераций до утверждения концепта клиентом. 2. Скорость и экономика. - Время от получения ТЗ до выхода первого концепта (вместо недель — часы). - Сэкономленные человеко-часы архитектора на одном проекте. - Стоимость одного концепт-проекта end-to-end (включая работу архитектора-партнёра поверх Plana). 3. Принятие в команде. - NPS пилотных пользователей (опрос в конце пилота). - Доля проектов из реального портфеля, по которым команда использовала Plana, а не классический workflow. - Готовность команды продолжить использование после пилота (заявленное намерение → договор). Что заказчик получает по итогам пилота: - Финальный отчёт с замерами по всем согласованным метрикам. - Все сгенерированные за пилот проекты (DXF / IFC / PDF) остаются в собственности заказчика — экспорт и доступ сохраняются и после окончания пилота. - Roadmap кастомизации под специфику заказчика (если есть запросы — например, особый тип объекта, региональные нормы за пределами РК, интеграция с внутренним PM-инструментом). - Коммерческое предложение с учётом фактического профиля использования (per-seat / per-project / гибрид). Юридический и финансовый фрейм пилота - NDA + DPA (Data Processing Agreement) подписываются до старта. - Self-hosted деплой на инфраструктуре заказчика возможен с первого дня пилота — если требования по локализации данных строгие, ставим Docker Compose в контур заказчика, у нас остаётся только удалённый доступ для технической поддержки (по согласованию). - Стоимость пилота: обсуждается индивидуально — варианты от полностью бесплатного пилота (для якорных партнёров с возможностью референса) до символической фиксированной платы с зачётом в первый коммерческий контракт. - Критерии успеха для перехода в коммерческий договор — фиксируются с обеих сторон до старта, чтобы и заказчик, и мы понимали, что считаем удачным результатом.

Предоставляется ли тестовый доступ к системе? На каких условиях? Ответ: Да, тестовый доступ предоставляется — это основной формат знакомства с продуктом до подписания коммерческого контракта. Два уровня доступа: 1. Discovery-демо (бесплатно, 60–90 минут). Живой созвон с командой Plana, где мы генерируем проект на исходных данных заинтересованной стороны — реальный полигон участка, реальное ТЗ, реальные ГПЗУ-параметры. Не «маркетинговая презентация со слайдами», а работа продукта на ваших данных в режиме реального времени. По итогам получаете все артефакты (DXF / IFC / PDF / рендеры) на руки без обязательств. 2. Пилотный доступ (4–8 недель). Полный продуктивный доступ к платформе — тот же инструмент, который предлагается в коммерческом контракте, без урезанных функций.

Каков формат технической поддержки: CSM-менеджер, Jira, SLA по инцидентам? Ответ: На пилотной стадии поддержка идёт напрямую от команды Plana, без прослоек первой линии саппорта. Это сознательная позиция — на текущей стадии продукта это не «недостаток», а редкое окно для заказчика: тикет попадает напрямую к человеку, который может прямо в момент обращения поправить код или поведение системы, без эскалаций через тикет-систему.

Что является критерием успешного пилота с вашей стороны? Ответ: Критерии успеха фиксируются совместно с заказчиком до старта пилота, на основе его текущего бенчмарка — не из головы и не как маркетинговое обещание. Это сознательная позиция: мы не приходим с «гарантируем 70% без правок», потому что без замера baseline у конкретного бюро такая цифра — продажный пинок, а не обязательство. Шаблон, от которого мы предлагаем плясать на kick-off: 1. Скорость концепта. Сейчас от ТЗ до первого концепта у бюро уходит N дней (заказчик называет N на kick-off). Цель пилота — сократить до < 20% от N для типового объекта. Замеряется по факту на проектах из портфеля заказчика, проходящих через Plana. 2. Доля принимаемых концептов. Считаем долю сгенерированных Plana концептов, которые архитектор-партнёр принимает за основу для дальнейшей работы (без полной перерисовки). Целевой ориентир — не ниже текущей доли «принимаемых с первой попытки» концептов в обычном workflow бюро (заказчик называет цифру). 3. Соответствие нормам РК. Доля сгенерированных проектов, проходящих автоматический валидатор Plana без нарушений по нормам РК — целевой ориентир 90%+. Это наша метрика, на ней мы готовы держаться без оговорок, потому что валидатор — детерминированный код, не вероятностная модель. 4. Принятие в команде. Доля архитекторов / проектировщиков бюро, готовых продолжить работу с Plana после пилота (опрос в конце). Считаем успехом ≥ 50% команды, не 100% — реалистично и честно. 5. Бизнес-исход. Готовность заказчика подписать коммерческий контракт по итогам пилота — единственный по-настоящему важный критерий, остальные четыре — индикаторы по пути. Что заказчик получает по итогам пилота (вне зависимости от продолжения): - Финальный отчёт с замерами по всем согласованным метрикам. - Все сгенерированные за пилот проекты (DXF / IFC / PDF / рендеры) остаются у заказчика — экспорт и доступ сохраняются после окончания пилота. - Roadmap кастомизации под специфику заказчика, если в ходе пилота выявились запросы на доработки (особый тип объекта, региональные нормы за пределами РК, интеграция с внутренним PM-инструментом). - Коммерческое предложение с учётом фактического профиля использования (per-seat / per-project / гибрид).

6. Права, безопасность данных

Кому принадлежат сгенерированные планировки — заказчику или стартапу? Ответ: Все права на сгенерированные планировки и производные артефакты (DXF, IFC, PDF, рендеры, ТЭП-отчёты) принадлежат заказчику. Plana как платформа не претендует на интеллектуальную собственность результата генерации — ни в исходниках, ни в визуализациях, ни в нормативных расчётах. Это фиксируется в типовом MSA (Master Service Agreement) явным пунктом о передаче IP заказчику в момент генерации. Что это означает практически: - Заказчик свободно использует артефакты в любых целях: коммерческое строительство, маркетинг, продажа квартир по сгенерированным планировкам, тендеры, передача архитектору-партнёру для рабочей документации, перепродажа концепта инвестору. - Plana не публикует и не показывает чужие проекты в маркетинговых материалах без отдельного письменного согласия. Даже обезличенные кейсы — только с opt-in согласием. - При расторжении договора заказчик сохраняет все сгенерированные артефакты у себя (они уже скачаны в его CAD-инфраструктуру). На self-hosted деплое — данные изначально лежат у заказчика, у Plana доступа нет. - При банкротстве / прекращении деятельности Plana заказчик не теряет ничего: исходные DXF / IFC / PDF остаются у него, они открываются любым CAD-софтом без зависимости от Plana. Что Plana оставляет за собой: - IP на сам движок, код, нормативную базу, промпт-инженерию и архитектуру системы. - Право использовать агрегированную обезличенную статистику (например, «среднее время генерации проекта 90 секунд», «90% проектов проходят валидатор с первой попытки») для собственного маркетинга — без раскрытия параметров конкретных проектов.

Используются ли данные заказчика (участки, ТЗ) для дообучения модели? Требуется явное согласие? Ответ: По умолчанию данные заказчика для дообучения не используются. Это технически и юридически закреплённое поведение, не декларация: - Технически: в текущей версии Plana никакого обучения собственной модели на клиентских данных не происходит — внешние API (OpenAI, xAI) вызываются по их публичным условиям, в которых для бизнес-аккаунтов прописан запрет на использование данных для обучения foundation-моделей (OpenAI Enterprise policy, xAI API policy). - Юридически: в стандартном DPA (Data Processing Agreement) Plana явно запрещено использовать клиентские входные данные (полигоны участков, ТЗ, ГПЗУ-параметры, аэрофото) или выходные артефакты (DXF, IFC, рендеры) для обучения, дообучения, тонкой настройки или валидации моделей без отдельного письменного opt-in согласия клиента. - Когда обучение собственной модели начнётся (см. roadmap 1.1 — собственная модель генерации CAD-формата): - Только opt-in, не opt-out. Молчание клиента = «нет», не «да». - Согласие даётся отдельным дополнительным соглашением, не зашитой галочкой в основном договоре. - Обязательная анонимизация: координаты участка убираются (остаётся только форма и размеры), идентификаторы заказчика и проекта удаляются, любые упоминания юр. лиц / адресов / городов вычищаются до попадания в датасет. - Право отзыва согласия в любой момент с удалением данных клиента из обучающего датасета (с пометкой, что повторное обучение модели — на следующем цикле, не мгновенно). - Финансовая компенсация / скидка за участие в датасете — обсуждается индивидуально для якорных партнёров. - Что точно НЕ попадает в обучение никогда, независимо от согласия: - Персональные данные пользователей платформы (имена, email, телефоны архитекторов и сотрудников). - Коммерческая информация (бюджеты проектов, цены, контракты). - Данные, попавшие в систему случайно (например, штампы с именами проектировщиков на загруженных DXF — вычищаются автоматически на этапе ингеста).

Где физически хранятся данные? Соответствует ли хранение требованиям РК (Закон о персональных данных РК, требование локализации)? Ответ: Plana не использует managed-облака (Vercel / Render / AWS-managed-сервисы) для основного стека. Это сознательное архитектурное решение — оно даёт полный контроль над физическим размещением данных, что критично для compliance в РК и ОАЭ. Текущая продакшен-конфигурация: - Полный стек (веб + движок + Nginx + БД) работает в едином Docker Compose на одном VPS. Адрес и провайдер сервера раскрываются заказчику под NDA в рамках pre-pilot due diligence. - БД: SQLite на Docker-volume — данные физически на диске сервера, бэкапы по расписанию. - Внешние обращения только к API визуализации (OpenAI, xAI) — это синхронные вызовы для генерации картинок, после получения PNG данные клиента не остаются на стороне провайдера (по условиям enterprise-API). Варианты под Закон РК о персональных данных и требование локализации: - Self-hosted на инфраструктуре заказчика (рекомендуем для банков, госструктур, крупных девелоперов с compliance-отделом): - Полный стек Plana ставится в контур клиента через docker compose up -d --build. - Данные никогда не покидают периметр заказчика. - У Plana нет удалённого доступа к данным; техподдержка — через временный SSH с согласия клиента и аудит-логом или через скриншеры/логи, которые заказчик пересылает сам. - Внешние API визуализации — опционально: можно полностью отключить (останется CAD-пайплайн без AI-рендеров) или завернуть через корпоративный прокси заказчика для аудита трафика. - Размещение нашего стека в казахстанском ЦОД: - Yandex Cloud KZ, PS Cloud Services, Beeline Cloud, QazCloud — все имеют сертификаты ISO 27001 + соответствие требованиям Закона РК о персональных данных. - Миграция текущего стека — 1–2 дня (копирование Docker-стека и тома с данными), схема деплоя не меняется. - Юридически: данные хранятся на территории РК, обработка ведётся казахстанским юридическим лицом-партнёром (либо нашим юр. лицом при регистрации в РК — обсуждается отдельно). - Аналогично для ОАЭ: размещение в локальных ЦОД (AWS UAE Region — Dubai, Etisalat Cloud, du Cloud, Equinix DX1) для соответствия требованиям TDRA и DIFC по локализации. Шифрование (вне зависимости от площадки): - At-rest: AES-256 на дисках хост-сервера (LUKS / dm-crypt для self-hosted, native encryption у cloud-провайдеров). БД-файл SQLite — на зашифрованном томе. Бэкапы — шифруются клиентским ключом до выгрузки. - In-transit: TLS 1.3 для всего внешнего трафика, отдельные TLS-сертификаты от Let's Encrypt или CA по выбору заказчика. Внутренний трафик между контейнерами — изолированная Docker-сеть, наружу не маршрутизируется. - Секреты: API-ключи (OpenAI, xAI), JWT-секреты, пароли БД хранятся в .env-файле с правами 600 на хост-машине (не в коде, не в git, не в Docker image). Для self-hosted — рекомендуем интеграцию с HashiCorp Vault / AWS Secrets Manager / 1Password Connect. - Аутентификация: JWT-токены с коротким сроком жизни (24 часа access + refresh-token), bcrypt для паролей пользователей (12 раундов). Логирование и аудит: - Логи доступа пользователей (вход, генерация, экспорт) — хранятся 90 дней (настраивается). - Логи API-вызовов к внешним моделям — без полезной нагрузки (только метаданные: время, модель, статус), чтобы не дублировать клиентские данные в логах. - Доступ команды Plana к инфраструктуре — через SSH с ключами + 2FA, логируется на bastion-хосте. - На self-hosted — логи и аудит полностью у заказчика, у Plana нет к ним доступа. Что готовы предоставить под due diligence: - Security questionnaire по шаблону заказчика (SIG, CAIQ, кастомный). - DPIA (Data Protection Impact Assessment) под конкретный сценарий использования. - Аудит исходного кода — для self-hosted клиентов с обязательной security-проверкой перед деплоем (NDA + ограниченный круг лиц со стороны заказчика). - Договорные обязательства по уведомлению о инцидентах — в течение 24 часов с момента обнаружения (соответствует требованиям GDPR и Закона РК о персональных данных).